| ОТЧЕТ по ремонтно - восстановительным работам, выполненным на инженерно-технических системах, и работам по благоустройству жилого комплекса и придомовой территории за 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Химки, ул Лавочкина, дом № 13: корпус 1-6, придомовая территория |  |  |
| № п.п. | Наименование работ | Кол-во |
|  | Работы, выполненные после проведения ежедневных обходов и частичных осмотров |  |
| 1. | Замена: - перегоревших электрических ламп накаливания - перегоревших электрических ламп люминесцентных - перегоревших стартеров люминесцентных светильников | 1000 шт. 200 шт. 50 шт. |
| 2. | Механическая чистка лежаков труб домовой канализации с демонтажем-монтажем (1 раз/квартал) | 28 чел./дн. |
| 3. | Слив водного отстоя (взвеси окислов железа) из межэтажных стояков подачи/ циркуляции системы ГВС (1 раз/квартал) | 12 чел./дн. |
| 4. | Ликвидация протечек резьбовых соединений на трубопроводах : - Системы отопления - Системы ХВС / ГВС | 30 шт. 2/20 шт. |
| 5. | Замена резьбовых штуцеров в кранах присоединения водяных полотенцесушителей (вследствие наличия свищей) | 40 шт. |
| 6. | Регулировка подачи теплоносителя по домовым стоякам и квартирным радиаторам в отопительный сезон | 11 чел./дн. |
| 7. | Ремонт дверей входной группы, герметизация и регулировка притворов | 18 чел./дн. |
| 8. | Ремонт и регулировка дверных доводчиков | 30 шт. |
| 9. | Чистка вентиляционных шахт, квартирной вентиляции. Проверка наличия восходящей тяги, в вентиляционных каналах. | 3 чел./дн. |
| 10. | Диагностика и устранение подмесов горячей воды в стояках ХВС | 18 шт. |
| 11. | Замена неисправных квартирных счетчиков электрической энергии | 35 шт. |
| 12. | Установка квартирных счетчиков водопотребления, замена неисправных. | 20 шт. |
| 13. | Замена квартирных счетчиков водопотребления в связи с истечением сроков межповерочного иентервала | 30 шт. |
| 14. | Кодировка: - магнитных ключей кодовых замков дверей, калиток - электромагнитных пультов гаражных ворот | 1400 шт. 15 шт. |
| 15. | Регламентное обслуживание, регулировка, текущий ремонт приводов: - шлагбаума въезда на территорию (2 шт.); - распашных и откатных ворот въезда на территорию (2 шт.) - секционных ворот въезда в гараж-стоянку (3 шт.) | 6 чел./дн. 16 чел./дн. 40 чел./дн. |
| 16. | Откачка водостоков из приямков в гараже-стоянке | 23 шт |
| 17. | Ремонт столбиков, ограждений, поддержание в рабочем состоянии в зимний период | 19 шт. |
| 18. | Установка новых столбиков регулирования движения и стоянки автотранспорта | 2 шт. |
| 19. | Регламентное обслуживание и текущий ремонт вспомогательных машин и механизмов: - снегоуборочная машина - подметальная машина - поломоечная машина - газонокосилка - электропылесос (уборки воды и строительного мусора) - насос откачки дренажа (2 шт.) | 6 чел./дн 6 чел./дн.. 8 чел./дн. 4 чел./дн 3 чел./дн. 4 чел./дн |
| 20. | Закупка/доставка оборудования, строительных /отделочных материалов и инструмента для выполнения регламентных и ремонтных работ (еженедельно) | 24 чел./дн. |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации |  |
|  | Работы, выполненные при подготовке жилого комплекса к весенне-летнему периоду |  |
| 1. | Ревизия состояния трубопроводов и оборудования систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации и водостоков, оборудования электроснабжения с составлением дефектной ведомости и плана ремонтных работ | 3 чел./дн. |
| 2. | Ревизия состояния наружных строительных элементов домов (мягкой кровли, кирпичной кладки фасадов, плиточного покрытия входных групп, металлических лестниц и т.д.) и внутренних строительных конструкций (штукатурного, покрасочного и напольного покрытия стен и полов) с составлением дефектной ведомости и плана ремонтных работ | 3 чел./дн. |
| 3. | Расконсервация /консервация отводов ХВС для полива газонов и цветников | 7 шт. |
|  | Работы выполненные по плану общего ремонта |  |
| 4. | Восстановление гидроизоляции в месте примыкания к корпусу 2 со стороны внутреннего двора от начала светового проема, до выхода из нежилого помещения № 18 . | 10 чел./дн. |
| 5. | Ремонт напольного магнезиального покрытия ~100 кв.м | 7 чел./дн. |
| 6. | Восстановление гидроизоляции в месте примыкания к корпусу 5 \ до места окончания работ в 2014 году с последующей облицовкой синими металлическими листами | 12 чел./дн. |
| 7. | Ремонт гидроизоляции над ИТП | 3 чел./дн. |
| 8. | Ликвидация просадки и ремонт асфальтового покрытия местами: - въезд во двор со стороны Юбилейного проезда 12м2 | 5 чел./дн. |
| 9. | Установка нового оборудования в техпомещении В-61 | 2 чел/дн. |
| 10. | Замена вызывных кнопок лифтов на первом этаже 7 шт. | 2 чел/дн. |
| 11. | Покраска частично металлических лестниц нежилых помещений | 5 чел./дн. |
| 12. | Устранение следов протечки на фасаде (штукатурка, покраска). Покраска колонн на переходе. ( корпус 4) | 3 чел./дн. |
| 13. | Покраска фасада и колонн. ( корпус 5) | 4 чел./дн. |
| 14. | Покраска металлических конструкций внутреннего двора, выходящих на улицу Лавочкина.( корпус 5) | 3 чел./дн. |
| 15. | Покраска фасада и колонн. ( корпус 6) | 4 чел./дн. |
| 16. | Удаление выступа на въезде в гараж ( подвальный уровень) со стороны Юбилейного проезда. | 1 чел./ дн. |
| 17. | Замена дверей выхода в гараж из подъездов корпуса 2 на стеклянные (10 шт.) | 5 чел/ дн. |
| 18. | Ремонт въездного пандуса у корпуса 4 | 2 чел./ дн. |
| 19. | Устройство внешнего освещения 4 светильника. | 2 чел./ дн. |
| 20. | Проведение энергоаудита. |  |
| 21. | Замена теплоизоляции труб ИТП - 400 п.м. | 20 чел./ дн. |
|  | Работы выполненные по плану малярно-штукатурных работ. |  |
| 22. | Покраска лифтового холла корпуса 1 (150 м2 ) | - чел./дн. |
| 23. | Покраска лестничного пролета и заделка трещин (выход в гараж подвал и 1 этажа) корпус 1.(300 м2) | - чел./дн. |
| 24. | Покраска тамбура 1-го – 5-го подъездов, укладка новой плитки на пол и стены тамбура, покраска лифтового холла, корпус 2. | - чел./дн. |
| 25. | Ремонт подоконников 2-го подъезда, корпус 2 | 3 чел./дн. |
| 26. | Замена плиточного покрытия 5-го подъезда, корпус 2 | 5 чел./дн. |
| 27. | Покраска фасада корп. 2 внутренний двор | 3 чел./дн. |
| 28. | Покраска стен светового проема (300м2) | 3 чел/дн. |
| 29. | Покраска наружных стен.(300м2) | 3 чел/дн. |
| 30. | Покраска входной двери 3-го подъезда и корпуса 6. | 5 чел/дн |
| 31. | Устранение следов протечки (штукатурка, покраска)корпус 4 | 1чел/дн. |
| 32. | Покраска внутренней лестницы корпуса 6 | 2 чел/дн. |
| 33. | Покраска входной группы корпуса 6 | 1чел/дн. |
| 34. | Покраска стен со стороны пандуса корпуса 6 | 1чел/дн. |
|  | Работы выполненные по плану благоустройства территории |  |
| 35. | Завоз почво-грунта и подсыпка его на газоны и клумбы. | 15 м3 |
| 36. | Ограждение газона по ул. Лавочкина | 200м.п. |
| 37. | Закупка цветочной рассады, газонной смеси и высадка в газоны и клумбы | 20 кв.м |
| 38. | Покраска и ремонт металлических конструкций игровых площадок, скамеек, столов на детской площадке и во внутреннем дворе | 5 чел./дн |
| 39. | Покраска металлического забора по периметру придомовой территории, покраска бордюров и разметок автостоянок на придомовой территории. | 5 чел./дн. |
| 40. | Завоз песка для песочниц на детскую площадку 5 куб.м. | 5 м3 |
| 41. | Укрепление склона кровли гаражей у въезда I-го уровня, создание дизайн проекта цветочной композиции бренда ЖК «Дубки» | 2 чел./дн. |
| 42. | Демонтаж, разборка, покраска и сборка детских игровых комплексов на детской площадке 2 шт. | 7 чел./дн. |
|  | Работы, выполненные при подготовке жилых домов и гаража-стоянки к эксплуатации в осенне-зимний период |  |
| 1. | Индивидуальный тепловой пункт. |  |
| 1.1. | Осмотр состояния фланцевых соединений в местах установки трубопроводной арматуры | 2 чел./дн. |
| 1.2. | Ревизия состояния запорной и запорно-регулирующей арматуры, установленной на трубопроводах теплосети. | 2 чел./дн. |
| 1.3. | Ревизия состояния запорной арматуры, установленной на трубопроводах отопления и ГВС, включая трехходовые краны присоединения манометров и датчиков давления. | 10 чел./дн. |
| 1.4. | Очистка, промывка грязевиков, сетчатых фильтров и обратных клапанов на системах отопления и ГВС. | 4 чел./дн. |
| 1.5. | Химическая промывка пластинчатых теплообменников «SWEP» 2-й ступеней системы ГВС (корпус 1 – 4 шт.; корпус 2 – 4 шт.). | 4 чел./дн. |
| 1.6. | Химическая промывка расходомерных участков трубопроводов теплосчетчиков внутреннего учета теплопотребления на ГВС в корпуса № 1, 2, 3. | 2 чел./дн. |
| 1.7. | Химическая промывка клапанов запорно-регулирующих на системе ГВС (корпус 1 – 2 шт.; корпус 2 – 2 шт. корпус 3 – 2 шт.). | 2 чел./дн. |
| 1.8. | Выборочная покраска фланцевых соединений коммуникационных трубопроводов отопления, ХВС, ГВС антикоррозионным покрытием. | 2 чел./дн. |
| 1.9. | Проверка состояния и ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и ГВС. | 1 чел./дн. |
| 1.10. | Поверка / замена контрольно - измерительных приборов (манометров и термометров). | 5 чел./дн. |
| 1.11. | Организация и проведение гидравлических испытаний подземной теплотрассы подачи теплоносителя в ИТП от городской теплосети. | 4 чел./дн. |
| 2. | Корпус 1 |  |
| 2.1. | Осмотр состояния сгонов на коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС в местах установки запорной арматуры, их перепаковка. | 6 чел./дн. |
| 2.2. | Осмотр/проверка состояния запорной арматуры, установленной на магистральных трубопроводах и стояках отопления и ГВС. | 2 чел./дн. |
| 2.3. | Проверка состояния тепловой изоляции на общедомовых коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС, ее ремонт. | 1 чел./дн. |
| 2.4. | Ревизия состояния общедомовых отопительных приборов и резьбовых соединений в местах их присоединения. | 2 чел./дн. |
| 2.5. | Проведение (ежегодного) технического освидетельствования лифтов. | 3 шт. |
| 2.6. | Проведение электроизмерительных работ (замеров сопротивления изоляции) на электрооборудовании лифтов. | 3 шт. |
| 2.7. | Промывка трубопроводов внутридомовой системы отопления. | 3 чел./дн. |
| 2.8 | Гидравлические испытания трубопроводов общедомовой системы отопления. | 1 чел./дн. |
| 2.9. | Ремонт деревянных дверей выхода на балкон и пожарную лестницу, включая замену дверей 3 шт и установку новых поврежденных стекол. | 10 чел./дн. |
| 2.10. | Замена кафельной плитки на лестничных маршах, вестибюлях и т.д. | 1 чел./дн. |
| 2.11. | Проверка состояния притворов наружных дверей в подъезды, технические помещения и на балконные переходы лестниц пожарной эвакуации; ремонт (замена): дверей, доводчиков, пружин, уплотнений. | 12 чел./дн. |
| 2.12. | Проверка работоспособности и ремонт противопожарной автоматики и сигнализации, систем принудительного дымоудаления и пожаротушения (выборочно). | 90 чел./дн. |
| 2.13. | Профилактический осмотр состояния электрооборудования в электрощитовой. | 2 чел./дн. |
| 2.14. | Оформление паспорта готовности, сдача в Администрацию. | 1 чел./дн. |
| 2.15. | Чистка фильтров системы ГВС, ХВС, Отопления | 2 чел./дн. |
| 2.16 | Уборка крыши 25 этаж. | 1 чел./дн |
| 2.17 | Ремонт фасада, заделка выпавшего кирпича из стен 50 п.м. | 5 чел./дн |
| 3. | Корпус 2 |  |
| 3.1. | Осмотр состояния сгонов на коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС в местах установки запорной арматуры, их перепаковка. | 5 чел./дн. |
| 3.2. | Осмотр/проверка состояния запорной арматуры, установленной на магистральных трубопроводах и стояках отопления и ГВС. | 2 чел./дн. |
| 3.3. | Проверка состояния тепловой изоляции на общедомовых коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС, ее ремонт. | 2 чел./дн. |
| 3.4. | Ревизия состояния общедомовых отопительных приборов и резьбовых соединений в местах их присоединения. | 2 чел./дн. |
| 3.5. | Проведение (ежегодного) технического освидетельствования лифтов. | 3 шт. |
| 3.6. | Проведение электроизмерительных работ (замеров сопротивления изоляции) на электрооборудовании лифтов. | 3 шт. |
| 3.7. | Промывка трубопроводов внутридомовой системы отопления. | 2 чел./дн. |
| 3.8 | Гидравлические испытания трубопроводов общедомовой системы отопления. | 1 чел./дн. |
| 3.9. | Проверка состояния притворов наружных дверей в подъезды, технические помещения и на балконные переходы лестниц пожарной эвакуации; ремонт (замена): дверей, доводчиков, пружин, уплотнений. | 11 чел./дн. |
| 3.10. | Проверка работоспособности и ремонт противопожарной автоматики и сигнализации, систем принудительного дымоудаления и пожаротушения (выборочно). Восстановление системы оповещения о пожаре. | 90 чел./дн. |
| 3.11. | Профилактический осмотр состояния электрооборудования в электрощитовой. | 2 чел./дн. |
| 3.12. | Оформление паспорта готовности, сдача в Администрацию. | 1 чел./дн. |
| 3.13. | Чистка фильтров системы ГВС, ХВС, Отопления | 2 чел./дн. |
| 3.14. | Ремонт деревянных дверей выхода на балкон и лестницу | 9 чел./дн. |
| 3.15. | Профилактические работы на системе ОПС, ремонт клапанов ДУ | 16 чел./дн. |
| 3.16. | Уборка крыши | 2 чел./дн. |
| 3.17. | Ремонт фасада, заделка выпавшего кирпича из стен 30 п.м. |  |
| 4. | Гараж-стоянка |  |
| 4.1. | Осмотр состояния и герметичности фланцевых соединений в местах установки запорной и запорно-регулирующей арматуры, установленной на трубопроводах системы тепловентиляции. | 4 чел./дн. |
| 4.2. | Ревизия состояния запорной и запорно - регулирующей арматуры, установленной на трубопроводах системы тепловентиляции. | 2 чел./дн. |
| 4.3. | Очистка (промывка) сетчатых фильтров. | 2 чел./дн. |
| 4.4. | Ревизия состояния тепловой изоляции на коммуникационных трубопроводах. | 1 чел./дн. |
| 4.5. | Поверка/замена контрольно - измерительных приборов (манометров и термометров) на калориферах приточных вентсистем. | 2 чел./дн. |
| 4.6. | Промывка коммуникационных трубопроводов. | 2 чел./дн. |
| 4.7. | Гидравлические испытания трубопроводов. | 2 чел./дн. |
| 4.8. | Проверка работоспособности противопожарной автоматики, систем принудительного дымоудаления и пожаротушения (выборочно). | 4 чел./дн. |
| 4.9. | Профилактический осмотр состояния электрооборудования в электрощитовой. | 2 чел./дн. |
| 4.10. | Откачка воды из водоприемных колодцев | 3 чел./дн. |
| 4.11. | Очистка, промывка грязевиков, сетчатых фильтров и обратных клапанов на системах отопления камер приточной вентиляции. | 2 чел./дн. |
| 4.12. | Профилактические работы на системе ОПС | 24 чел./дн. |
| 4.13. | Установка новых секционных гаражных ворот на 1 этаж. | 5 чел./дн. |
|  | Прочие работы |  |
| 1. | Монтаж-демонтаж, украшение новогодних елок, развешивание световых гирлянд. | 8 чел./дн. |
| 2. | Посев травы, посадка цветов, периодический покос газонов, полив. | 15 чел./дн. |
|  | По графику регулярного осмотра |  |
| 1. | Осмотр коммуникаций систем водоснабжения и отопления в помещениях ЦТП, ИТП , ВНС и технических зонах | 32 чел./дн. |
| 2. | Осмотр и проверка исправности оборудования вентустановок воздухообменной вентиляции в гараже-стоянке | 6 чел./дн. |
| 3. | Списание показаний с общедомовых, офисных и квартирных электрических счетчиков (1 раз/мес.) и подготовка отчетов. | 18 чел./дн. |
| 4. | Списание показаний с общедомовых, офисных водосчетчиков (1 раз/мес.) и подготовка отчетов. | 12 чел./дн. |
| 5. | Списание показаний с общедомовых теплосчетчиков (1 раз/мес.) и подготовка отчетов. | 6 чел./дн. |
| 6. | Проверка состояния автоматики пожарной сигнализации (еженедельно) и осмотр оборудования дымоудаления и пожаротушения в местах общего пользования (1 раз/мес.) | 12 чел./дн. |
| 7. | Осмотр кровли, строительных конструкций, наружных инженерных коммуникаций и оборудования (1 раз/мес.) | 12 чел./дн. |
| 8. | Контроль температуры воздуха в лифтовых холлах, в гараже-стоянке в осенне-зимний период (ежедневно) | 16 чел./дн. |
| 9. | Ежедневная уборка придомовой территории, внутридомовых мест общего пользования | 180 чел./дн. |
|  | Выполнено по заявкам жителей/ владельцев офисов и по результатам осмотров в жилом комплексе |  |
| 1. | Работ на системах электроснабжения и электроосвещения | 350 |
| 2. | Работ на системах тепло- и водоснабжения и сантехническом оборудовании | 600 |
| 3. | Работ на системах пожарной сигнализации | 150 |
| 4. | Прочих работ | 300 |

Главный инженер ТСЖ «ДУБКИ»

Маркевич А.В.